- ПЕРЕЧЕНЬ

видов минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

| Виды работ | Оборудование |
| --- | --- |
| 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий |  |
| 1.1. Создание опорных геодезических сетей. | Спутниковые приемники GPS: - точность базовой линии (постобработка) Гориз. 3мм + 0,5 ppm; вертик.: 5мм + 0,5 ppm; - точность RTK Гориз.: 10мм + 1 ppm; Вертик.: 15мм + 1.5 ppm - (приемники GPS типа JAVAD Triumph (США)-1-G3T, Sigma-G3T и др. аналогичные по точности измерений). Электронные тахеометры: - для 4 класса геодезических сетей – электронный тахеометр со средней квадратической погрешностью угла - 2" (типа SET230RК3); - для 1 и 2 разрядов геодезических сетей – электронный тахеометр со средней квадратической погрешностью угла - 5" (типа SET230RК3). Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования типа: Н-05, H1, Ni-002, Ni-004, Ni-007 и др. или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. | Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования типа: Н-05, H1, Ni-002, Ni-004, Ni-007 и др., или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). Тахеометры электронные типа SET350RX-31 др. аналогичные по точности измерений |
| 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. | Тахеометры электронные (типа SET550-31); Трассоискатели (типа METROTECH 9860XT и др. аналогичные по точности измерений); Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования с точностью 2,0 мм на 1 км хода типа В-40 Sokkia и др. или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). Программные средства типа: CREDO_DAT; CREDO Топоплан 1.05; CREDO КОНВЕРТЕР 1.05 и др |
| 1.4. Трассирование линейных объектов. | Спутниковые приемники GPS: типа Triumph-1-G3T, Sigma-G3T. Тахеометры электронные (типа SET550-31 и др. аналогичные по точности измерений); Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования с точностью 2,0 мм на 1 км хода типа: В-40 Sokkia и др. или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). Программные средства типа: CREDO_DAT; CREDO Топоплан 1.05; CREDO КОНВЕРТЕР 1.05 и др |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы. | Спутниковые приемники GPS: типа Triumph-1-G3T, Sigma-G3T. Тахеометры электронные (типа SET550-31 и др. аналогичные по точности измерений). Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования с точностью 2,0 мм на 1 км хода типа В-40 Sokkia и др. или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). Эхолоты для измерения глубин при производстве гидрографической съемки с точностью – 0,1 м; Программные средства типа: NAVISOUND-110; Navitronis и программные средства типа: Navisoft Survey, Haypack MAX и др.; Катера с мощностью двигателя 25-ЛС или др. Ручной лот (с грузами до 10 кг), лебедки гидрографические типа «Нева», «Луга» и др. |
| 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. | Тахеометры электронные типа SET550-31, электронные рулетки типа DISTO. Нивелиры оптические с самоустанавливающейся линией визирования типа Н-05, H1, Ni-002, Ni-004, Ni-007 и др., или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3). Автоматические лазерные построители плоскости |
| 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий |  |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000. | В районах пониженной проходимости вездеход (для летних работ вездеход с экологическим сертификатом). Буровое оборудование. Полевая грунтовая лаборатория, крыльчатка. Полевая гидрохимическая лаборатория. Комплект электоразведочного (ЭП,ВЭЗ) и сейсморазведочного оборудования Спутниковые навигаторы (GPS или аналоги) Полевые компьютеры и КПК. Комплект программного обеспечения (MapInfo, Arcview, AutoCAD, ArcGis). |
| 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. | Буровое оборудование. Комплект бурового инструмента для отбора проб и монолитов (диаметром не менее 89мм). Установки статического и динамического зондирования, крыльчатка. Полевая грунтовая лаборатория. Полевая гидрохимическая лаборатория. Стационарная грунтовая и гидрохимическая лаборатории. Стационарная лаборатория для исследования физико-механических свойств грунтов. Стационарное оборудование для исследования теплофизических свойств грунтов. |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | Тоже что в пп 2.1 и 2.2 |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | Приборы для измерения уровня подземных вод в скважине (уровнемеры, хлопушки и тп). Оборудование для отбора проб воды в скважинах. |
| 2.5. Инженерно-геофизические исследования. | Электоразведочное (ЭП,ВЭЗ) и сейсморазведочное оборудование. Полевые компьютеры и КПК. Специализированное программное обеспечение. |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования. | Буровое оборудование (на шасси и переносное). Комплект бурового инструмента для отбора проб и монолитов (диаметром не менее 110мм). Термометрическое оборудование для измерения температуры грунтов в скважинах и мониторинга. Оборудование для определения мощности СТС. Специализированная полевая лаборатория или специализированный комплект полевого лабораторного оборудования для работы с мерзлыми грунтами. Стационарная лаборатория для исследования физико-механических свойств мерзлых грунтов ( в том числе морозильные камеры с комплектом вспомогательного оборудования). Морозильные лари и «куллеры» для транспортировки монолитов мерзлого грунта. |
| 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование. | Буровое оборудование. Комплект сейсморазведочного оборудования. Спутниковые навигаторы (GPS или аналоги). Полевые компьютеры и КПК. Комплект программного обеспечения (MapInfo, Arcview, AutoCAD, ArcGis). |
| 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. | Комплект метеорологической будки: термометры влажный и сухой, гигрометр, термометры максимальный и минимальный; почвенный термометр, барометр, осадкомер, анемометр, рейки снегомерные, плотномер, компас. Гидрологические (гидрометрические) измерения: Рейки водомерные стационарные или сваи для оборудования водпоста, переносная водомерная рейка, наметка для промера глубин, гидрометрическая вертушка, штанга или лебедка для измерения скоростей, трос для оборудования гидроствора, плавсредство, нивелир и нивелирная рейка |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. | Нивелир и рейка для определения отметок ГВВ, объемов конусов выноса и пр., геодезические приборы для картографических работ (планиметр, курвиметр). |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. | Содержание п. 3.1 по гидрологии, а также сита для определения гранулометрического состава наносов, батометр для отбора и прибор Куприна для фильтрования проб воды на мутность. |
| 3.4. Исследования ледового режима водных объектов. | Содержание п. 3.1 по гидрологии, а также ледовый бур, рейка для измерения толщины льда, шугомеры при наличии шуги. |
| 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий |  |
| 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. | Буровые установки. Радиометры (поисковые). Дозиметры эквивалентной дозы с нижним пределом измерений не более 0,1 мкзв/ч и цифровой индексацией. Накопительные камеры и сорбционные колонки с активированным углем (ту №6-16-1158-67). Шпуры. Радиометрическая установка, обеспечивающая измерение активности сорбированного радона на уровне 1 бк с погрешностью не более 25 % при объеме угля 10-70 см3. Гамма-спектрометр сцинтилляционный. Атомно-абсорбционный спектрометр, с точностью определения, удовлетворяющей требованиям нормативных документов для каждого анализируемого вещества в пробе исследуемого компонента окружающей среды. Хроматограф, обеспечивающий необходимую точность измерения концентрации вещества в пробе изучаемого компонента. Потенциометр. Специализированное программное обеспечение. |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. |  |
| 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. | Атомно-абсорбционный спектрометр, с точностью определения, удовлетворяющей требованиям нормативных документов для каждого анализируемого вещества в пробе исследуемого компонента окружающей среды. Хроматограф, обеспечивающий необходимую точность измерения концентрации вещества в пробе изучаемого компонента. Потенциометр. Специализированное программное обеспечение. |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. | Радиометрическая установка, обеспечивающая измерение активности сорбированного радона на уровне 1 бк с погрешностью не более 25 % при объеме угля 10-70 см3. Гамма-спектрометр сцинтилляционный. Специализированное программное обеспечение. |
| 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории*. | В районах пониженной проходимости вездеход (для летних работ вездеход с экологическим сертификатом). Спутниковые навигаторы (GPS или аналоги) Полевые компьютеры и КПК. |
| 5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) |  |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. | Буровые установки (типа УРБ, ПБУ, УГБ или аналогичные импортные), с необходимым комплектом оборудования. Лабораторное оборудование для определения физико-механических свойств грунтов. |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | Оборудование для полевых испытаний грунтов. Буровые установки (типа УРБ, ПБУ, УГБ или аналогичные импортные), с необходимым комплектом оборудования. |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. | Оборудование для полевых испытаний грунтов. |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. | Специализированное программное обеспечение. |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. | Тоже что в пп 5.1 и 5.2 или переносные установки Специализированное программное обеспечение. |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. | Тоже что в пп 1.6, 5.1 и 5.2 Специализированное программное обеспечение. |
| 6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений. | Тоже что в пп 5.1 и 5.2 или переносные установки. Специализированное программное обеспечение. |

- Свертилов Алексей Алексеевич

Председатель Комиссии по техническому регулированию НОИЗ